Πρόοδος ΙΙΙ- Αντοχή των Υλικών

Πρόβλημα

Σε κάποιο σημείο εντός υλικού υπό φόρτιση δίδεται η εντατική κατάσταση όπως περιγράφεται στο Σχ. 1-14. Προσδιορίστε με τη χρήση του κύκλου Mohr:

- Τις κύριες τάσεις και τα κύρια επίπεδα και

- Τις μέγιστες διατμητικές τάσεις, τις αντίστοιχες ορθές και τα επίπεδα δράσεις τους.

4 ΜPa

2 MPa

4 MPa

(α)

Σχ. 1- 14 (α) Εντατική κατάσταση εντος υλικού

Επίλυση

(α) Ο σχεδιασμός του κύκλου Mohr απαιτεί το κέντρο και την ακτίνα του

Τετμημένη του κέντρο Κ=σx+σy2=4-22=1 ΜPa

Τεταγμένη του κέντρου=0 ΜPa

Ακτίνα  R=(σx-σy2)2+τxy2=(-2-42)2+(-4)2=5MPa

Το σημείο Χ έχει συντεταγμένες (-2,-4)

Το σημείο Y έχει συντεταγμένες  (4,4)

Με τον διαβήτη χαρίασουμε κύκλο με κέντρο το σημείο Κ και ακτίνα R=5 MPa ο οποίος υποχρεωτικά θα περάσει απο τα σημεία X και Y.

Τα σημεία Α και Β δηλώνουν τις ακρότατες τιμές της ορθής τάσης σ, δηλ. σmax=6 MPa και σmin=-4MPa. Οι τιμές αυτές πρέπει να συγκριθούν με τις επιτρεπτές τιμές σεπ του υλικού σε εφελκυσμό και θλίψη αντίστοιχα. Εαν το υλικό είναι κατασκευασμένο από ξύλο (redwood) με σmaxεφ=65 Mpa και σmaxθλ=42 Mpa ή με συντελεστή ασφαλείας γ=1,204 οι αντίστοχες επιτρεπτές τιμές των ορθών τάσεων είναι:

σεπεφ=54 Mpa και σmaxθλ=34.9 Mpa τότε οι αναπτυσσόμενες τορθές τάσεις εντός του υλικού είναι πολύ μικρότερες των επιτρεπόμενων οόπτε το υλικό δεν θα αστοχίσει υπό την επίδραση της φόρτισης.

Τα κύρια επίπεδα βρίσονται υπό γωνία θ=12tan-1CXKC=12tan-1-4-3=  26,56O και είναι τα κύρι επίπεδα με διευθύνσεις ΧΑ και ΧΒ. Σε αυτές τις διευθύνσεις δρούν οι μέγιστες ορθές τάσεις σ1 και σ2 (όπως φαίνεται στο Σχ 1-14β)

τ

Β(-4,0)

σ’=1 ΜPa

σ1=6ΜPa

τmax=5 MPa

45ο

E

D

Ο

C

Y(4,4)

K(1,0)

σ

Α(6,0)

Χ(-2,-4)

θ1

2 θ1

σ2=4 ΜPa

Σχ. 1- 14 (β) Κύκλος Mohr με τα κύρια επίπεδα και κύριες τάσεις

Beer F etc, Μηχανική των Υλικών, εκδ. Τζιόλα (μετάφραση στα Ελληνικά από τα Αγγλικά) 2016