Άσκηση _Λυγισμού

Υπολογίστε το ύψος χαλύβδινου υποστυλώματος (Ε=200 GPa και όριο αναλογίας σY=250ΜPa) ώστε να ισχύει ο νόμος του Euler για λυγισμό. Η διατομή του υποστυλώματος είναι ορθογωνική 80x120 m και είναι αμφιαρθρωτό.

L

80mm

120mm

Απάντηση

Αρχικά υπολογίζουμε τη ροπή αδρανείας της  διατομής: Imin=112120 803=5,12*106mm4.

Κατόπιν υπολογίζουμε την ελάχιστη ακτίνα αδρανείας: r=IA=5,12*10680x120=23,09mm

Για αμφιαρθρωτό (Α/Α) υποστύλωμα σε λυγισμό ισχύει: Pcr=π2EIminL2→σcr=PcrA=π2EIminAL2=π2E(L/r)2=π2E(λ)2≤σΥ→λ≥πΕσΥ=π200000250=89→L23,09≥89→L≥2042mm→L≥2,04m

Ερώτηση: Εάν η διατομή του υποστυλώματος ήταν κυκλική με εξωτερική διάμετρο 120 mm και εσωτερική 90 mm τότε ποίο το επιτρεπτό ύψος του για να ισχύει ο τύπος του Euler.

Απάντηση: Η νέα διατομή του υποστυλώματος είναι ως κάτωθι

D=120mm

d=90mm

Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να υπολογίσουμε τις νέες τιμές των Ιmin και Α, οι οποίες είναι:

Imin=π32(D4-d4)=13,9*106mm4

A=π4(D2-d2)=4945,5mm2

Οπότε η νέα ακτίνα αδρανείας είναι: r=IA=53mm

Και L53≥89→L≥4717mm→L≥4,72m

Αντίστροφα: Βρείτε τις διαστάσεις (δηλ. το λόγο D/d )του κοίλου κυκλικού υποστυλώματος ώστε το ύψος του να είναι 2 m και να ισχύει ο τύπος του Euler για λυγισμό

Αφίεται ως άσκηση για τον αναγνώστη