ΤΔΥ

Ακήσεις Κεφ #1 (βιβλίο Λεγάκη)

- Από συμπαγή λίθο αποκόπτεται κύβος πλευράς 10 εκ., ο οποίος λειοτριβείται σε σκόνη η οποία τοποθετείται σε κυβικό δοχείο ακμής 10 εκ., και συμπιέζεται ισχυρά. Η σκόνη καταλαμβάνει το 82 % του όγκου του δοχείου. Υπολογίστε τη φαινόμενη πυκνότητα του λίθου. Επί πλέον υπολογίσται το πόρωδες του υλικού.

- Δύο διαφορετικοί λίθοι έχουν τον ίδιο φαινόμενο όγκο 2 m3, αλλά διαφορετικά φαινόμενα βάρη B1=19 κΝ/m3 *2 m3=38κΝ και Β2=12kN/m3*2m3=24 κΝ. Μετά τη βυθισή των σε νερό θα χάσουν 20 κΝ. Ποία είναι τα νέα βάρη των δοκιμίων.

- Γράψτε σε πίνακα τα φαινόμενα βάρη των κυριοτέρων ΔΥ

- Τεμάχιο λίθου μετά τη ξηρανσή του σε ξηραντήρα ζυγίζει 22 Ν. Μετά τη βυθισή του στο νερό ζυγίζει 25.3 Ν. Υπολογίστε την υδροαποροφφητικοτητά του

- Ράβδος απο αλουμίνιο (α=0.023 mm/(m*gd) αρχικού μήκους 450 cm και θερμοκρασίας 13οC θερμαίνεται στους 88 οC. Υπολογίστε το τελικό μήκος της ράβδου.

- Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας συμβατικής τοιχοποιίας απο οπτόπινθους είναι 0,75 kcla/(gd*m*h). Υπολογίστε την συνολική θερμότητα που διέρχεται απο τοίχο πάχους 20 cm και επιφανείας 30 m2.