ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Γράψτε (περιγραφικά) τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών

- Σε ποιες κατηγορίες διαιρούνται, ανάλογα με τη γεωλογική προέλευση τους, τα πετρώματα

- Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι φυσικοί λίθοι ανάλογα με την κατεργασία τους

- Δώστε τον ορισμό των κονιών. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι κονίες, ανάλογα με την συμπεριφορά τους προς το νερό και ανάλογα με την προέλευση τους

- Περιγράψτε τον τρόπο παρασκευής της κεκαυμένης άσβεστου. Πως παράγεται η υδράσβεστος.

- Ποια η χημική σύνθεση του γύψου? Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο γύψος.

- Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κονιάματα. Με βάση τις ιδιότητες των κονιών σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται τα κονιάματα. Γράψτε τα κυριότερα κονιάματα.

- Ποια η δομή του σκυροδέματος. Γράψτε (διαγραμματικά) για το σκυρόδεμα την σχέση θλιπτικής αντοχής και υδατοδιαπερατότητας με το λόγο στερεών/(κενά +στερεά).

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντοχή σε θλίψη του σκυρ/τος

- Γράψτε το διάγραμμα α) της εξάρτησης θλιπτικής αντοχής-λόγου νερού/τσιμέντου για το σκυρόδεμα β) θλιπτικής αντοχής-διαμέτρου μέγιστου κόκκου αδρανών

- Γράψτε την επίδραση του χρόνου υγρής συντήρησης στην αντοχή του σκυρ/τος

- Κυλινδρικό δοκίμιο διαμέτρου D=150 mm και μήκους L=300 mm υποβάλλεται σε θλίψη υπό ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις p=100 kN κατά μήκος δύο αντιδιαμετρικών γενέτειρων της παράπλευρης επιφάνειας. Υπολογίστε την εφελκυστική τάση που αναπτύσσεται κάθετα στο επίπεδο που ορίζεται από τις δύο γενέτειρες (Δίδεται:σ=2p/2πRL)

- Πρισματικό δοκίμιο σκυρ/τος 150 x150x600 mm υποβάλλεται σε κάμψη με φορτίο 10 κΝ στη μέση. Υπολογίστε τη μέγιστη εφελκυστική τάση σmax κατά τη θραύση του (σmax=Mmax/(bh2/6).

- Γράψτε τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας του σκυρ/τος

- Γράψτε τα φυσικά αίτια μείωσης της ανθεκτικότητας του σκυρ/τος σε διάρκεια.

- Περιγράψτε τον μηχανισμό διάβρωσης οπλισμών στο σκυρόδεμα. Τι καλείται ενανθράκωση σκυρ/τος.

- Περιγράψτε τα μέτρα προστασίας για τη ΜΗ διάβρωση του σιρηροπλισμού

- Γράψτε τον τρόπο παρασκευής του τσιμέντου Portland.

- Γράψτε τις σχέσεις μεταξύ των βασικών  χαρακτηριστικών των αδρανών και την επίδραση των στο σκυρόδεμα.

- Ένα αδρανές υλικό έχει απόλυτη και φαινόμενη πυκνότητα 2600 και 1700 kg/m3, αντίστοιχα. Υπολογίστε το ποσοστό των κενών.

- Με ποιες διαδικασίες προσδιορίζεται η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών

- Γράψτε τον πίνακα ελαχίστων χρόνων αφαίρεσης ξυλοτύπων για κατηγορία 32,5Ν αντοχής σκυρ/τος.

- Με βάση τον κανονισμό τεχνολογίας σκυρ/τος γράψτε τα κριτήρια συμμόρφωσης.

- Γράψτε τον τύπο που καθορίζει την απαιτούμενη αντοχή σε ένα μικρό και μεγάλο δομικό έργο.

- Περιγράψτε τον τρόπο επανελέγχου ολόκληρης παρτίδας σκυρ/τος.

- Γράψτε ένα αναλυτικό παράδειγμα μελέτης σκυρ/τος

- Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μετάλλων.

- Σχεδιάστε το διάγραμμα τάσης/παραμόρφωσης των μετάλλων.

- Σε ποιες κατηγορίες διαχωρίζονται τα σιδηρομεταλλεύματα.

- Περιγράψτε τον τρόπο μεταλλουργίας του σιδήρου

- Γράψτε τις ιδιότητες και εφαρμογές του χυτοσιδήρου

- Αναπτύξτε (περιγραφικά) τις βασικότερες μεθόδους παραγωγής χάλυβα.

- Σχεδιάστε τα διάγραμμα κατάστασης του χάλυβα.

- Περιγράψτε τον τρόπο κατεργασίας του χάλυβα

- Περιγράψτε τον τρόπο κατεργασίας του δομικού χάλυβα. Σχεδιάστε τις τυπικές καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης του δομικού χάλυβα.

- Σχεδιάστε τις καμπύλες της επίδρασης υψηλών θερμοκρασιών α) στο όριο διαρροής β) στην εφελκυστική αντοχή και γ) στο μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα.

- Ποιοι είναι οι τύποι χαλύβων οπλισμένου σκυρ/τος.

- Σχεδιάστε τις καμπύλες τάσης/παραμόρφωσης χαλύβων S220,S400 και S500.

- Γράψτε τους τύπους χαλύβων προέντασης

- Δώστε το διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης για τους χάλυβες προέντασης.

- Περιγράψτε τον τρόπο παραγωγής του αλουμινίου και τις κυριότερες μεθόδους μορφοποίησης του.

- Γράψτε τα κυριότερα είδη διάβρωσης των μετάλλων

- Περιγράψτε τα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας του χάλυβα

- Γράψτε τις βασικές ιδιότητες του ξύλου.

- Διατυπώστε τον μαθηματικό τύπο της αντοχής σα συνάρτηση του όγκου του ξύλου. Σχεδιάστε την μείωση της εφελκυστικής αντοχής (εγκάρσια στις ίνες) του ξύλου σα συνάρτηση του όγκου του δοκιμίου.

- Υπολογίστε τις χαρακτηριστικές αντοχές σε εφελκυσμό παράλληλα και εγκάρσια στις ίνες του μαλακού ξύλου C30 και αντίστοιχα του σκληρού D60.

- Αποδώστε γραφικά την επίδραση της υγρασίας του ξύλου α) στα μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης β) στην θλιπτική αντοχή αξονικά

- Γράψτε την παραγωγική διαδικασία παραγωγής κεραμικών υλικών

- Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών

- Γράψτε την μορφή και τις ιδιότητες των οπτόπλινθων

- Ποιες οι βασικές οδηγίες επιλογής κεραμικών για ένα τεχνικό έργο

- Ποιο παράγοντες επηρεάζουν την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας.