Ερωτήσεις στα σύνθετα υλικά

- Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εναλλακτική εφαρμογή ινοπλισμένων πολυμερών σε σύγκριση με τη χρήση μεταλλικών ελασμάτων για την ενίσχυση δομικών στοιχείων

- Η εξωτερική ενίσχυση με μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή είναι κατάλληλη για πληθώρα εφαρμογών. Περιγράψτε μερικές εξ αυτών.

- Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει γενικά να αποφεύγεται η χρήση ινοπλισμένων πολυμερών

- Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης σύνθετων υλικών για την επισκευή και ενίσχυση κατασκευών σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης με χρήση συμβατικών υλικών

- Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα σύνθετα υλικά ανάλογα με το συνδυασμό των υλικών

- Με βάσει του προσανατολισμού των ινών ποιές κατηγορίες σύνθετων υλικών ινών υπάρχουν

- Γράψτε τις ιδιότητες των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή

- Εφαρμογή : Θεωρούμε δοκίμιο γραφίτη – εποξικής ρητίνης διαστάσεων 3.54 cm x 2.54 cm x 0.40 cm, που ζυγίζει 3.980 gr. Οι πυκνότητες του γραφίτη και της ρητίνης είναι ρf = 1.9 gr/cm3 και ρm = 1.2 gr/cm3 , αντίστοιχα. Διαλύοντας τη ρητίνη με οξύ, οι ίνες που απομένουν ζυγίζουν 2.863 gr. Ζητείται να προσδιοριστούν οι λόγοι όγκου ινών vf , ρητίνης vm και κενών vu.

- Περιγράψτε τον τρόπο επιβολής  εξωτερικής περίσφιγξης με μανδύα σε υποστυλώματα από σύνθετα υλικά