ΤΔΥ

Ασκήσεις Κεφ #1 (βιβλίο Λεγάκη)

- Από συμπαγή λίθο αποκόπτεται κύβος πλευράς 10 εκ., ο οπροίος λειοτριβείται σε σκόνη η οποία τοποθετείται σε κυβικό δοχείο ακμής 10 εκ., και συμπιέζεται ισχυρά. Η σκόνη καταλαμβάνει το 82 % του όγκου του δοχείου. Υπολογίστε τη φαινόμενη πυκνότητα του λίθου. Επί πλέον υπολογίστε το πορώδες του υλικού.

Λύση

Η απόλυτη και φαινόμενη πυκνότητα είναι:

ρσ=mVσ     και  ρφ=mVφ

Όπου 
Vφ=Vσ+Vκ

Vκ=όγκος κενών

Vσ=0,82Vφ

Οπότε ρφ =0,82ρσ

Εάν ρσ=2360Kg/m3 τότε ρφ=1935Kg/m3

Το πορώδες ισούται με το λόγο του όγκου των κενών ρος το φαινόμενο όγκο

Οπότε

π=VκVφ=Vκ0,82Vφ+Vκ  ή π=28%

- Δύο διαφορετικοί λίθοι έχουν τον ίδιο φαινόμενο όγκο 2 m3, αλλά διαφορετικά φαινόμενα βάρη ε1=19 κΝ/m3 και ε2=12kN/m3. Μετά τη βύθιση των σε νερό θα χάσουν 20 κΝ. Ποία είναι τα νέα βάρη των δοκιμίων.

Λύση

Αρχικά τα βάρη είναι Β1=19κΝ/m3*2m3=38kN και B2=12*2=24kN

Μετά τη βύθιση στο νερό τα βάρη θα γίνουν Β_1^'=38-20=18κΝ και Β_2^'=24-20=4κΝ

- Γράψτε σε πίνακα τα φαινόμενα βάρη των κυριοτέρων ΔΥ.

- Τεμάχιο λίθου μετά τη ξήρανση του σε ξηραντήρα ζυγίζει 22 Ν. Μετά τη βύθιση του στο νερό ζυγίζει 25.3 Ν. Υπολογίστε την υδροαπορροφητικοτητά του.

Λύση

Η υδροαπορροφητικότητα ισούται με

Υ=Gυ-GξGξ

Οπότε
Υ=25,3-2222=0,15=15%

- Ράβδος από αλουμίνιο (α=0.023 mm/(m*gd) αρχικού μήκους 450 cm και θερμοκρασίας 13οC θερμαίνεται στους 88 οC. Υπολογίστε το τελικό μήκος της ράβδου.

Λύση

ΔL=Lo α Δθ=0,450m*0,023 mm/(m*gd)*75gd=0,776 mm

- Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας συμβατικής τοιχοποιίας απο οπτόπλινθους είναι λ=0,75 kcal/(gd*m*h). Υπολογίστε την συνολική θερμότητα, ανά μονάδα χρόνου, που διέρχεται από τοίχο πάχους 20 cm και επιφανείας 30 m2 όταν η διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω από το κτίριο είναι 20ο C.

Λύση

Q=λΔθdΑ t=0,75kcalgd m h20gd0,20m30 m21h=2250kcal

Δηλαδή η θερμότητα που διέρχεται από τον τοίχο είναι 2250kcal/h=37,5 kcal/min