ΕΡΩΤΗΣΕΙς-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΔΥ-ΣΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΑΝ ΚΑΚΑΒΑΣ-ΠΑΠΑΝΙΑΡΟΣ

ΕΞΑΜ ΕΑΡΙΝΟ 2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΥ ΛΕΓΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ECLASS)

- Γράψτε (περιγραφικά) τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών

- Σε ποιες κατηγορίες διαιρούνται, ανάλογα με τη γεωλογική προέλευση τους, τα πετρώματα

- Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι φυσικοί λίθοι ανάλογα με την κατεργασία τους

- Δώστε τον ορισμό των κονιών. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται οι κονίες, ανάλογα με την συμπεριφορά τους προς το νερό και ανάλογα με την προέλευση τους

- Περιγράψτε τον τρόπο παρασκευής της κεκαυμένης άσβεστου. Πως παράγεται η υδράσβεστος.

- Ποια η χημική σύνθεση του γύψου? Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο γύψος.

- Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κονιάματα. Με βάση τις ιδιότητες των κονιών σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται τα κονιάματα. Γράψτε τα κυριότερα κονιάματα.

- Ποια η δομή του σκυροδέματος. Γράψτε (διαγραμματικά) για το σκυρόδεμα την σχέση θλιπτικής αντοχής και υδατοδιαπερατότητας με το λόγο στερεών/(κενά +στερεά).

- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντοχή σε θλίψη του σκυρ/τος

- Γράψτε το διάγραμμα α) της εξάρτησης θλιπτικής αντοχής-λόγου νερού/τσιμέντου για το σκυρόδεμα β) θλιπτικής αντοχής-διαμέτρου μέγιστου κόκκου αδρανών

- Γράψτε την επίδραση του χρόνου υγρής συντήρησης στην αντοχή του σκυρ/τος

- Κυλινδρικό δοκίμιο διαμέτρου D=150 mm και μήκους L=300 mm υποβάλλεται σε θλίψη υπό ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις p=100 kN κατά μήκος δύο αντιδιαμετρικών γενέτειρων της παράπλευρης επιφάνειας. Υπολογίστε την εφελκυστική τάση που αναπτύσσεται κάθετα στο επίπεδο που ορίζεται από τις δύο γενέτειρες (Δίδεται:σ=2p/2πRL)

- Πρισματικό δοκίμιο σκυρ/τος 150 x150x600 mm υποβάλλεται σε κάμψη με φορτίο 10 κΝ στη μέση. Υπολογίστε τη μέγιστη εφελκυστική τάση σmax κατά τη θραύση του (σmax=Mmax/(bh2/6).

- Γράψτε τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας του σκυρ/τος

- Γράψτε τα φυσικά αίτια μείωσης της ανθεκτικότητας του σκυρ/τος σε διάρκεια.

- Περιγράψτε τον μηχανισμό διάβρωσης οπλισμών στο σκυρόδεμα. Τι καλείται ενανθράκωση σκυρ/τος.

- Περιγράψτε τα μέτρα προστασίας για τη ΜΗ διάβρωση του σιρηροπλισμού

- Γράψτε τον τρόπο παρασκευής του τσιμέντου Portland.

- Γράψτε τις σχέσεις μεταξύ των βασικών  χαρακτηριστικών των αδρανών και την επίδραση των στο σκυρόδεμα.

- Ένα αδρανές υλικό έχει απόλυτη και φαινόμενη πυκνότητα 2600 και 1700 kg/m3, αντίστοιχα. Υπολογίστε το ποσοστό των κενών.

- Με ποιες διαδικασίες προσδιορίζεται η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών

- Γράψτε τον πίνακα ελαχίστων χρόνων αφαίρεσης ξυλοτύπων για κατηγορία 32,5Ν αντοχής σκυρ/τος.

- Με βάση τον κανονισμό τεχνολογίας σκυρ/τος γράψτε τα κριτήρια συμμόρφωσης.

- Γράψτε τον τύπο που καθορίζει την απαιτούμενη αντοχή σε ένα μικρό και μεγάλο δομικό έργο.

- Περιγράψτε τον τρόπο επανελέγχου ολόκληρης παρτίδας σκυρ/τος.

- Γράψτε ένα αναλυτικό παράδειγμα μελέτης σκυρ/τος

- Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των μετάλλων.

- Σχεδιάστε το διάγραμμα τάσης/παραμόρφωσης των μετάλλων.

- Σε ποιες κατηγορίες διαχωρίζονται τα σιδηρομεταλλεύματα.

- Περιγράψτε τον τρόπο μεταλλουργίας του σιδήρου

- Γράψτε τις ιδιότητες και εφαρμογές του χυτοσιδήρου

- Αναπτύξτε (περιγραφικά) τις βασικότερες μεθόδους παραγωγής χάλυβα.

- Σχεδιάστε τα διάγραμμα κατάστασης του χάλυβα.

- Περιγράψτε τον τρόπο κατεργασίας του χάλυβα

- Περιγράψτε τον τρόπο κατεργασίας του δομικού χάλυβα. Σχεδιάστε τις τυπικές καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης του δομικού χάλυβα.

- Σχεδιάστε τις καμπύλες της επίδρασης υψηλών θερμοκρασιών α) στο όριο διαρροής β) στην εφελκυστική αντοχή και γ) στο μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα.

- Ποιοι είναι οι τύποι χαλύβων οπλισμένου σκυρ/τος.

- Σχεδιάστε τις καμπύλες τάσης/παραμόρφωσης χαλύβων S220,S400 και S500.

- Γράψτε τους τύπους χαλύβων προέντασης

- Δώστε το διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης για τους χάλυβες προέντασης.

- Περιγράψτε τον τρόπο παραγωγής του αλουμινίου και τις κυριότερες μεθόδους μορφοποίησης του.

- Γράψτε τα κυριότερα είδη διάβρωσης των μετάλλων

- Περιγράψτε τα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας του χάλυβα

- Γράψτε τις βασικές ιδιότητες του ξύλου.

- Διατυπώστε τον μαθηματικό τύπο της αντοχής σα συνάρτηση του όγκου του ξύλου. Σχεδιάστε την μείωση της εφελκυστικής αντοχής (εγκάρσια στις ίνες) του ξύλου σα συνάρτηση του όγκου του δοκιμίου.

- Υπολογίστε τις χαρακτηριστικές αντοχές σε εφελκυσμό παράλληλα και εγκάρσια στις ίνες του μαλακού ξύλου C30 και αντίστοιχα του σκληρού D60.

- Αποδώστε γραφικά την επίδραση της υγρασίας του ξύλου α) στα μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης β) στην θλιπτική αντοχή αξονικά

- Γράψτε την παραγωγική διαδικασία παραγωγής κεραμικών υλικών

- Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των κεραμικών υλικών

- Γράψτε την μορφή και τις ιδιότητες των οπτόπλινθων

- Ποιες οι βασικές οδηγίες επιλογής κεραμικών για ένα τεχνικό έργο

- Ποιο παράγοντες επηρεάζουν την θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας.

Ερωτήσεις στα σύνθετα υλικά (ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Π. ΚΑΚΑΒΑΣ ΣΤΟ ECLASS)

- Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εναλλακτική εφαρμογή ινοπλισμένων πολυμερών σε σύγκριση με τη χρήση μεταλλικών ελασμάτων για την ενίσχυση δομικών στοιχείων

- Η εξωτερική ενίσχυση με μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή είναι κατάλληλη για πληθώρα εφαρμογών. Περιγράψτε μερικές εξ αυτών.

- Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει γενικά να αποφεύγεται η χρήση ινοπλισμένων πολυμερών

- Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης σύνθετων υλικών για την επισκευή και ενίσχυση κατασκευών σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης με χρήση συμβατικών υλικών

- Σε ποιές κατηγορίες διακρίνονται τα σύνθετα υλικά ανάλογα με το συνδυασμό των υλικών

- Με βάσει του προσανατολισμού των ινών ποιές κατηγορίες σύνθετων υλικών ινών υπάρχουν

- Γράψτε τις ιδιότητες των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή

- Εφαρμογή : Θεωρούμε δοκίμιο γραφίτη – εποξικής ρητίνης διαστάσεων 3.54 cm x 2.54 cm x 0.40 cm, που ζυγίζει 3.980 gr. Οι πυκνότητες του γραφίτη και της ρητίνης είναι ρf = 1.9 gr/cm3 και ρm = 1.2 gr/cm3 , αντίστοιχα. Διαλύοντας τη ρητίνη με οξύ, οι ίνες που απομένουν ζυγίζουν 2.863 gr. Ζητείται να προσδιοριστούν οι λόγοι όγκου ινών vf , ρητίνης vm και κενών vu.

- Περιγράψτε τον τρόπο επιβολής  εξωτερικής περίσφιγξης με μανδύα σε υποστυλώματα από σύνθετα υλικά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ακήσεις Κεφ #1 (βιβλίο Λεγάκη)

- Από συμπαγή λίθο αποκόπτεται κύβος πλευράς 10 εκ., ο οποίος λειοτριβείται σε σκόνη η οποία τοποθετείται σε κυβικό δοχείο ακμής 10 εκ., και συμπιέζεται ισχυρά. Η σκόνη καταλαμβάνει το 82 % του όγκου του δοχείου. Υπολογίστε τη φαινόμενη πυκνότητα του λίθου. Επί πλέον υπολογίσται το πόρωδες του υλικού.

- Δύο διαφορετικοί λίθοι έχουν τον ίδιο φαινόμενο όγκο 2 m3, αλλά διαφορετικά φαινόμενα βάρη B1=19 κΝ/m3 *2 m3=38κΝ και Β2=12kN/m3*2m3=24 κΝ. Μετά τη βυθισή των σε νερό θα χάσουν 20 κΝ. Ποία είναι τα νέα βάρη των δοκιμίων.

- Γράψτε σε πίνακα τα φαινόμενα βάρη των κυριοτέρων ΔΥ

- Τεμάχιο λίθου μετά τη ξηρανσή του σε ξηραντήρα ζυγίζει 22 Ν. Μετά τη βυθισή του στο νερό ζυγίζει 25.3 Ν. Υπολογίστε την υδροαποροφφητικοτητά του

- Ράβδος απο αλουμίνιο (α=0.023 mm/(m*gd) αρχικού μήκους 450 cm και θερμοκρασίας 13οC θερμαίνεται στους 88 οC. Υπολογίστε το τελικό μήκος της ράβδου.

- Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας συμβατικής τοιχοποιίας απο οπτόπινθους είναι 0,75 kcla/(gd*m*h). Υπολογίστε την συνολική θερμότητα που διέρχεται απο τοίχο πάχους 20 cm και επιφανείας 30 m2.

Ασκήσεις #2 (κονιάματα)

- Ασβεστοκονιάματα

Προσδιορίστε την σύνθεση κονιάματος με αναλογία πολτός ασβέστη: άμμος=1:4, κενά άμμου 37% και φαινόμενο βλαρος άμμου 1670 kg/m3. Νερό διαβροχής άμμου 0.14 και νερό αραίωσης ασβέστη 0.16.

- Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Προσδιορίστε την σύνθεση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος αναλογίας 1:3 με 250 kg τσιμέντο, κενά άμμου 37%, φαινόμενο βάρος άμμου 1670 kg/m3 και απόλυτο βάρος τσιμέντου 3100 Kg/m3. Νερό διαβροχής άμμου 0.14 και νερό αραίωσης ασβέστη 0.16 και για το τσιμέντο 0.23.

- Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Τα ίδια δεδομένα όπως στην προυγούμενη άσκηση αλλά σ’ αυτή την περίπτωση η αναλογία τσιμέντο:ασβέστη:άμμου είναι 1: 2: 6. Το φαινόμενο βάρος του τσιμέντου είναι 1200 kg/m3.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Άσκηση:Να υπολογιστούν οι ποσότητες των επί μέρους στοιχείων που απαιτούνται για την παρασκευή σκυροδέματος C16/20.

Δίδονται τα κάτωθι στοιχεία

- συντελεστής λεπτότητας άμμου FM=2,6

- μέγιστος κόκκος αδρανών 20 mm

- κάθιση 100 mm

- πυκνότητα τσιμέντου 3100 Kg/m3

- φαινόμενη πυκνότητα χοντρόκοκκων αδρανών 1750 Kg/m3.

- απόλυτη πυκνότητα στερεών 2650 Kg/m3.

ΠΡΟΟΔΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο : (2,5 μόρια)Να υπολογιστούν οι ποσότητες των επί μέρους στοιχείων που απαιτούνται για την παρασκευή σκυροδέματος C20/25.

Δίδονται τα κάτωθι στοιχεία

- συντελεστής λεπτότητας άμμου FM=2,8

- μέγιστος κόκκος αδρανών 18 mm

- κάθιση 120 mm

- πυκνότητα τσιμέντου 3100 Kg/m3

- φαινόμενη πυκνότητα χοντρόκοκκων αδρανών 1750 Kg/m3.

- απόλυτη πυκνότητα στερεών 2650 Kg/m3.

Οι απαιτούμενοι πίνακες έχουν δοθεί στην λυμένη άσκηση του ιδίου προβλήματος

ΘΕΜΑ 2Ο : (2,5 μόρια) Προσδιορίστε την σύνθεση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος αναλογίας 1:2,5 με 300 kg τσιμέντο, κενά άμμου 40%, φαινόμενο βάρος άμμου 1670 kg/m3 και απόλυτο βάρος τσιμέντου 3100 Kg/m3. Νερό διαβροχής άμμου 0.15 και νερό αραίωσης ασβέστη 0.18 και για το τσιμέντο 0.25.