Άσκηση 6

1) Με χρήση του ολοκληρωμένου 74LS76 (JK master – slave flip – flop), κατασκευάστε τους παρακάτω απαριθμητές:

α) Σύγχρονο αυξανόμενης μέτρησης modulo 4.

β) Σύγχρονο ελαττούμενης μέτρησης modulo 4.

γ) Ασύγχρονο αυξανόμενης μέτρησης modulo 4.

δ) Ασύγχρονο ελαττούμενης μέτρησης modulo 4.

ε) Σύγχρονο αντιστρεπτό (ελαττούμενης και αυξανόμενης) modulo 4.

στ) Ασύγχρονο αντιστρεπτό (ελαττούμενης και αυξανόμενης) modulo 4.

Το εγχειρίδιο του ολοκληρωμένου υπάρχει στην παρούσα διεύθυνση.

2) Να εξετάσετε την λειτουργία του ολοκληρωμένου 74LS193 (απαριθμητής ελαττούμενης και αυξανόμενης μέτρησης modulo 16. Το εγχειρίδιο του ολοκληρωμένου υπάρχει στην παρούσα διεύθυνση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ