## NAT

Ένας οργανισμός μπορεί να έχει διαθέσιμο ένα  πλήθος IP διευθύνσεων αλλά ο αριθμός των υπολογιστών που έχει είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των IP διευθύνσεων. Για το λόγο αυτό πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν στο εσωτερικό τους δίκτυο μη έγκυρες IP διευθύνσεις ώστε να καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες τους. Για την επικοινωνία εκτός του εσωτερικού δικτύου, αξιοποιούνται οι έγκυρες IP διευθύνσεις που υπάρχουν. Το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι η αντιστοίχηση των εσωτερικών διευθύνσεων με τις εξωτερικές. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού χρησιμοποιείται το Network Address Translation (NAT). Το NAT δηλαδή πραγματοποιεί αντιστοιχίσεις εσωτερικών διευθύνσεων της μορφής IP:port σε εξωτερικές διευθύνσεις της ίδιας μορφής. Υπάρχουν τέσσερις τύποι ΝΑΤ:

- Full Cone

- Restricted Cone

- Port Restricted Cone

- Symmetric

### Full Cone

Σε αύτη τη περίπτωση, η αντιστοίχηση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής διεύθυνσης είναι γνωστή. Οποιοσδήποτε εξωτερικός κόμβος επιθυμεί την επικοινωνίας με ένα κόμβο πίσω από το NAT, πρέπει να γνωρίζει την εξωτερική διεύθυνση μόνο. Για παράδειγμα ένας κόμβος που βρίσκεται πίσω από ένα NAT με διεύθυνση 10.0.0.1:8000 αντιστοιχίζεται στην εξωτερική διεύθυνση 202.123.211.25:12345. Όλες οι επικοινωνίες με τους εξωτερικούς κόμβους γίνεται πλέον με τη χρήση αυτής της δημόσιας διεύθυνσης.

### Restricted Cone

Σε αυτή τη περίπτωση του NAT η εξωτερική διεύθυνση IP:port μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο συγκεκριμένων επικοινωνούντων μερών εφόσον ο εσωτερικός κόμβος έχει αποστείλει δεδομένα σε κάποιο εξωτερικό κόμβο και έχει δημιουργηθεί η απαιτούμενη αντιστοίχηση. Για παράδειγμα στην περίπτωση όπου ένα πακέτο αποστέλλεται στο Computer A το ΝΑΤ κάνει την αντιστοίχηση μεταξύ της 10.0.0.1:8000 και της 202.123.211.25:12345. O Computer A μπορεί να αποστείλει δεδομένα στην παραπάνω διεύθυνση όμως κανένας άλλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον εσωτερικό κόμβο με την συγκεκριμένη διεύθυνση.

### Restricted Port Cone

Το σχήμα αυτό είναι σχεδόν ίδιο με το παραπάνω αλλά σε αυτή τη περίπτωση το NAT σταματάει όλα τα εισερχόμενα πακέτα εκτός και εάν ο πελάτης έχει προηγουμένως αποστείλει κάποιο πακέτο και έχει δημιουργηθεί η απαιτούμενη αντιστοίχηση με την IP και port .

### Symmetric

Σε αυτό το σχήμα NAT γίνεται νέα αντιστοίχηση εσωτερικών και εξωτερικών διευθύνσεων για κάθε σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κόμβων. Για κάθε σύνδεση που δημιουργείται υπάρχει και διαφορετική αντιστοίχηση. Για παράδειγμα ο πελάτης για την επικοινωνία με τον υπολογιστή Α χρησιμοποιεί την εξής εξωτερική διεύθυνση 202.123.211.25:2030 ενώ όταν θέλει να επικοινωνήσει με τον Β χρησιμοποιεί κάποια άλλη αντιστοίχηση.