ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων

3η – 4η Φροντιστηριακή Σειρά Ασκήσεων – Συμπίεση Δεδομένων

Αντικείμενο Άσκησης:

Αντικείμενο της εργασία είναι η κατανόηση της δημιουργίας μηνυμάτων ως ακολουθίες τυχαίων συμβόλων, των τεχνικών συμπίεσης δεδομένων και ιδιαίτερα της κωδικοποίησης Huffman.

Περιγραφή:

Άσκηση 1

Θέλουμε να προσομοιώσουμε πηγή πληροφορίας που δημιουργεί ακολουθίες συμβόλων σύμφωνα με συγκεκριμένες πιθανότητες. Δημιουργήστε πρόγραμμα (source_gen.m) σε MATLAB που υλοποιεί την πηγή πληροφορίας. Συγκεκριμένα:

- To πρόγραμμα θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει την απεικόνιση και την πιθανότητα για τρία διαφορετικά σύμβολα.

- Το πρόγραμμα θα κανονικοποιεί τις πιθανότητες των τριών συμβόλων έτσι ώστε το άθροισμά τους να είναι η μονάδα.

- Πως πρέπει να μεταβάλουμε τον κώδικα του προγράμματος έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να εισάγει πιθανότητες ή αριθμό εμφάνισης ενός συμβόλου;

- Το πρόγραμμα θα ζητάει από το χρήστη να εισάγει το μήκος n (σε σύμβολα) του μηνύματος που πρόκειται να παράγει η πηγή.

- Το πρόγραμμα, με χρήση της συνάρτησης rand() θα δημιουργεί μήνυμα μήκους n τυχαίων συμβόλων συμφωνά με τις πιθανότητες που έχει εισάγει ο χρήστης.

- Να εκτυπώνεται το τελικό μήνυμα στην οθόνη.

- Αν η πηγή κωδικοποιεί κάθε σύμβολο με 8bits να εκτυπωθεί στην οθόνη το μέγεθος (σε bits) του τελικού μηνύματος.

- Να δημιουργηθεί η έκδοση 2 (source_gen_v2.m) του προγράμματος στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει όσα ζευγάρια (απεικόνιση, πιθανότητα) συμβόλων επιθυμεί. Το τέλος της εισαγωγής θα σημαίνεται με κενό ‘’ σύμβολο.

- Να δημιουργηθεί η έκδοση 3 (source_gen_v3.m) του προγράμματος στην οποία κάθε σύμβολο του μηνύματος θα αποθηκεύεται σε αρχείο (source.txt) με χρήση των συναρτήσεων fopen(), fclose().

Άσκηση 2

Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνάρτηση (huffman.m) που υλοποιεί την κωδικοποίηση Huffman και να δημιουργήσουμε πρόγραμμα (Huffman_file.m) που εφαρμόζει την κωδικοποίηση Huffman σε αρχείο που περιέχει μήνυμα που αποτελείται από τα σύμβολα “A”, “B”, “C” και “D”.

- Για να δημιουργήσουμε το αρχικό αρχείο (source.txt), χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα της προηγούμενης άσκησης ώστε να δημιουργήσουμε μήνυμα μήκους 100 συμβόλων που αποτελείται από τα σύμβολα “A”, “B”, “C” και “D”.

- Αρχικά το πρόγραμμα διαβάζει το αρχείο source.txt και αποθηκεύει σε πίνακες τα σύμβολα (Symbols), την ακολουθία των συμβόλων (SymbSeq) και τις αντίστοιχες πιθανότητες (Probabilities).

  - Για να διαβάσετε το αρχείο χρησιμοποιείστε τις συναρτήσεις fopen(), fclose(), fscanf() και τις feof(),isempty() για τον έλεγχο.

- Για να εφαρμόσετε την κωδικοποίηση Huffman καλέστε την συνάρτηση huffman() με τα κατάλληλα ορίσματα. Η υπογραφή της συνάρτησης huffman.m δίνεται παρακάτω:

function HuffSeq = huffman(Symbols,Probabilities,SymbSeq)

% Function huffman builds a variable-lenth Huffman code using the Symbols and Probabilities matrixes.

% Returns a sequenece of huffman encoded symbols after utilizating the Huffman procedure on symbol sequence SymbSeq.

  - Υλοποιείστε τη δημιουργία του δυαδικού δέντρου σε μία συνάρτηση hufftree(p) χρησιμοποιώντας τον πίνακα πιθανοτήτων, την δομή cell του MATLAB και τις συναρτήσεις length(), sort(), numel().

  - Δημιουργήστε δομή cell (HuffCodes) που περιέχει όλες τις κωδικές λέξεις με τη βοήθεια μιας συνάρτησης makecode(tree,codeword) που καλείται αναδρομικά.  Χρησιμοποιείστε τις συναρτήσεις isa() και char().

  - Στη συνέχεια δημιουργείστε την ακολουθία δυαδικών ψηφίων (HuffSeq)  αντικαθιστώντας κάθε σύμβολο από την αντίστοιχη κωδική λέξη. Χρησιμοποιείστε τη συνάρτηση cat().

- Στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε την κωδικοποιημένη δυαδικά ακολουθία στο αρχείο coding.txt.

- Να υπολογίσετε και να εμφανίσετε στην οθόνη το μέγεθος του αρχικού μηνύματος (2bits/σύμβολο) , το μέγεθος του  κωδικοποιημένου κατά Huffman μηνύματος και το λόγο συμπίεσης (compression ratio).